技术架构与操作手册

6+1麦克风阵列
v1.3.6架构、v1.4方向与使用说明

面向首次接触项目的开发与测试人员

发布基线 v1.3.6  |  文档日期 2026-08-27

核心模型：二维远场平面波；只估计相对阵列x轴正半轴的方位角，不估计距离和俯仰角。

本文供第一次接触项目的人快速了解系统用途、v1.3.6处理流程和Development Test UI的基本操作。除“版本定位”中的简要说明外，本文参数均指v1.3.6。

# 1. 系统要做什么

系统使用半径4 cm的6个圆周麦克风和1个中央麦克风，面向诊室中的多人对话：先判断声音来自哪个方向，再按方向增强和拼接音频，最后判断人声并用声纹归并同一讲话人。

程序采用二维远场平面波假设。声源位置只用方位角theta表示：theta是声源方向与阵列坐标系x轴正半轴的夹角，角度范围为0～360°。系统不估计距离和俯仰角，因此讲话人与阵列应尽量位于同一平面。

当前使用场景允许现场共有3名讲话人，但假设同一时刻最多2人讲话，且两个同时讲话方向的夹角不小于50°。需要特别区分：L2最多可以显示3条方向轨迹，但L4只处理单人或双人音频，不能分离3人同时讲话。

# 2. 版本定位

| 版本 | 定位 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| v1.3.6 | 完整的L1～L6链路，可对双人混合讲话进行方向增强、双人分离、人声检测和匿名声纹归并 | 已发布 |
| 1.4 | 只保留IMCRA、DOA和方向ID跟踪预测，目标是轻量、实时、稳定地定位1～3个声源方向 | 开发中 |

1.4正在单独精简，本文不展开其内部实现；旧的完整处理链以不可变标签v1.3.6为准。

# 3. v1.3.6整体架构

6+1麦克风阵列音频
    ↓
L1  IMCRA底噪估计 → 每20 ms声源概率p
    ↓
L2  Gate → Norm-MUSIC方向定位 → IMM-JPDA方向ID跟踪与预测
    ↓                         └── 输出：方位角theta + 方向track_id
L3  DS / MVDR / 按空间可分性选择LCMV或MVDR
    ↓
TrackAudioStreamHub：按track_id拼接连续方向音轨
    ↓
L4  单人旁路；双人使用MossFormer2将混合轨分为两条候选
    ↓
L5  NVIDIA MarbleNet CNN：每20 ms判断Voice / Non-Voice
    ↓
L6  CAMPPlus声纹 + 质量分数：跨音轨全局匹配并归为Speaker A、B……

各层的作用如下：

- L1：读取并校准麦克风阵列音频，送往录音服务保存；使用IMCRA持续估计环境底噪并输出每20 ms的声源概率p。

- L2：Gate先过滤无明显声源的窗口；随后在2000～4000 Hz运行加权frequency-normalized MUSIC，输出最多3个、两两至少相隔50°的方向；Circular IMM-JPDA负责保持方向ID并预测短时运动。

- L3：提供DS、Loaded MVDR和optimized三种模式。DS最快；Loaded MVDR稍慢但可实时；optimized会根据空间可分性选择LCMV或MVDR，双声源路径计算较重。

- 音频拼接：L3之后由TrackAudioStreamHub按方向ID去重、补洞并拼成连续音轨，这不是L3波束形成算法本身的职责。

- L4：单人轨当前直接旁路；双人轨使用MossFormer2（或TIGER）估计两条匿名讲话音轨。输出是算法估计结果，不能理解为无失真的“原始声音”。

- L5：使用未经项目微调的NVIDIA多语言MarbleNet模型判断每个20 ms片段是否为人声，不进行语音转写。当前观察中英文人声检测优于中文，中文诊室数据仍需专项验证。

- L6：从人声片段提取CAMPPlus声纹，结合音频质量分数做跨轨匹配和聚类；结果是匿名的Speaker A、B等，不是现实人物身份。

# 4. v1.3.6 L1：IMCRA底噪估计与声源概率

## 4.1 输入和更新节拍

| 参数 | 当前值 |
| --- | --- |
| 参与计算的物理麦克风 | 7路：6个圆周麦 + Center |
| 采样率 | 48 kHz |
| 每次更新长度 | 960 sample，即20 ms |
| FFT长度 | 2048 |
| 分析窗 | periodic Hann |
| IMCRA预热时间 | 1秒 |
| 保存的IMCRA频率范围 | 0～10000 Hz |

设备原始输入还有一路HardwareMix，但它没有物理坐标，不参与IMCRA的7麦空间统计、MUSIC或波束形成。

## 4.2 IMCRA输出什么

IMCRA会对每个麦克风、每个频率点持续维护：

- 当前信号功率和递归环境噪声功率谱noise PSD；

- 该频率点存在语音的概率SPP ∈ [0,1]；

- 供后续算法使用的7×7空间噪声协方差。

噪声估计会在可能存在语音时降低更新速度，避免把持续讲话直接学成环境底噪。开始采集后的前1秒用于建立初始统计，此时Gate保持预热状态。

## 4.3 每20 ms概率p如何得到

L1不是对整个频谱简单求平均，而是先对每个麦克风分别计算三段SPP均值，再按固定权重组合：

| P Gate证据频段 | 权重 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 250～700 Hz | 15% | 保留人声低频基础信息，但降低低频环境噪声影响 |
| 700～1600 Hz | 35% | 覆盖主要人声能量和部分共振峰 |
| 1600～3400 Hz | 50% | 强调更容易区分人声活动的中高频信息 |

单麦p = 0.15 × mean(SPP250-700)
      + 0.35 × mean(SPP700-1600)
      + 0.50 × mean(SPP1600-3400)

阵列p = 7个物理麦单麦p的中位数

取中位数可以降低某一个麦克风被敲击、近场噪声或异常增益影响整块阵列判断的概率。这里的p表示当前20 ms内存在符合IMCRA语音频谱特征的声源证据，不是响度，也不是最终的“此人正在说话”语义结论。

## 4.4 P Gate门限

本文运行口径使用p ≥ 0.80：

- p ≥ 0.80：Gate OPEN，允许L2继续运行MUSIC；

- p < 0.80：Gate CLOSED，本窗口跳过MUSIC，减少静音和普通底噪带来的误定位与计算量；

- Gate只使用与当前窗口末端严格对齐的最新20 ms概率，比较包含等号。

v1.3.6仓库config/config.yaml的发布默认值为0.60。按本文流程测试时，应在Test UI把Gate设为0.80并点击“应用”；频带和权重仍使用上述250～3400 Hz三段配置。

# 5. v1.3.6 L2：Norm-MUSIC定位与方向ID

## 5.1 为什么定位使用2000～4000 Hz

P Gate和MUSIC解决的是两个不同问题：P Gate判断“现在是否有值得定位的声音”，MUSIC判断“声音来自哪个方向”。MUSIC只使用2000～4000 Hz，因为4 cm小孔径阵列在低频上的麦间相位差太小，方向可分性较差；过高频率又更容易受到空间混叠、混响和麦克风误差影响。2～4 kHz是在当前阵列尺寸和人声之间采用的折中频段。

## 5.2 Norm-MUSIC处理参数

| 参数 | 当前值 |
| --- | --- |
| 输入 | 7路校准物理麦音频 |
| 滚动协方差历史 | 200 ms |
| STFT窗 / 步长 | 20 ms / 10 ms |
| FFT长度 | 1024 |
| 定位频率 | 2000～4000 Hz |
| 角度扫描 | 0～359°，步长1° |
| 峰值最低归一化分数 | 0.35 |
| 峰值prominence | 0.05 |
| 候选最小圆周间隔 | 50° |
| 最大公开方向数 | 3；Test UI默认MUSIC阶数为2 |

“frequency-normalized”表示每个频率点先把自己的360°MUSIC谱独立归一化，再按阵列几何权重融合。这样可以避免某个能量特别大的频率点单独控制最终方向。

| MUSIC频段 | 融合权重 |
| --- | --- |
| 2000～2300 Hz | 0.35 |
| 2300～2500 Hz | 0.55 |
| 2500～2700 Hz | 0.75 |
| 2700～3000 Hz | 0.90 |
| 3000～3600 Hz | 1.00 |
| 3600～3800 Hz | 从1.00线性降到0.75 |
| 3800～4000 Hz | 从0.75线性降到0.45 |

融合后的360°响应再次归一化，寻找局部峰；低于0.35或不够突出的峰被删除，再用50°圆周NMS抑制过近的重复候选，最终保留不超过当前MUSIC阶数且最多3个方向。

## 5.3 ID跟踪与预测

MUSIC每个窗口只提供瞬时角度，Circular IMM-JPDA负责把连续窗口中的同一方向关联为稳定track_id：

- IMM在“基本静止”和“缓慢移动”两个运动模型间自动切换，并短时预测下一角度；

- 新方向在500 ms内累计至少10次匹配观测后转为正式ID；

- 关联角度硬门限为50°，最大建模角速度为60°/s；

- 正式方向短时消失后最多继续预测2秒，便于跨越短暂停顿；

- 内部最多维护4条轨迹，公共输出最多3条。

方向ID只代表一条空间轨迹，不代表现实人物身份。人物是否相同要到L6通过声纹进行全局判断。

# 6. 当前状态与限制

- 根据操作者提供的测试观察，L1和L2已连续运行约3小时，方向定位总体实时、稳定且较准确；但该结果仍需保存配置和日志后才能作为正式验收证据。

- 测试中观察到进程专用内存约每分钟增加1.7 MB，原因仍待定位。

- L3的DS和Loaded MVDR可以实时运行；optimized空间可分性路径较慢，可能影响整链输出速度。

- 4 cm阵列对低频缺少足够空间差异，约80～1500 Hz的双声源分离效果较差。

- 近距离声源、明显不共面声源、夹角小于50°或三人同时讲话，均不属于当前可靠使用范围。

# 7. v1.3.6使用方法

在项目根目录启动Development Test UI：

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\launch_dev_test_ui.ps1

## 只做方向定位（L1+L2）

- 连接麦克风阵列并启动test ui界面。

- 点击“启动采集”。真实麦克风模式在正式录音开始前会保持L3/4/5关闭，L1和L2正常运行。

- 将L2区域的Gate设为0.80并点击“应用”，然后观察Gate、方向角和方向ID。(默认0.8）

- 点击“停止采集”结束。该流程可以重复运行。

## 运行完整L1～L6

- 点击“启动采集”，等待L1和L2完成预热；将Gate设为0.80并点击“应用”。

- 点击“正式录音开始”。程序会重置本轮方向轨迹、自动开启L3/4/5，并开始保存正式音频。

- 采集中可查看DOA、方向ID、L3音轨以及渐进的L4～L6预览。

- 结束时先点击“正式录音暂停”，再点击“停止采集”。

- 等待界面完成队列排空、音轨封存及L4～L6最终处理后再关闭程序。

界面上方的“录制 / 暂停 / 结束”是独立的scratch临时录音，不会启动完整L1～L6流程；完整流程必须使用“正式录音开始”。L6没有独立开关，会跟随完整处理链自动运行。

v1.3.6的完整可执行状态以不可变Git标签v1.3.6为准；v1.4的实际默认参数以`../config/config.yaml` (../config/config.yaml)为准。